RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN GUDANG TEMBAKAU BERBASIS APLIKASI ANDROID

TUGAS AKHIR

Elyas Agrianto

18033228

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN GUDANG TEMBAKAU BERBASIS APLIKASI ANDROID

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga Politeknik

Elyas Agrianto

18033228

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

| Nama | : Elyas Agrianto |
| --- | --- |
| NIM | : 18033228 |
| Tanda Tangan | : |
| Tanggal | : |

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Penulisan laporan dilakukan dalam rangka memnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar diploma Politeknik.

Penulisan laporan tugas akhir rancang bangun sistem pemantauan suhu dan kelembaban Gudang tembakau berbasis aplikasi android dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapan terimakasih kepada:

- Ibu Shita Fitria N, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kegiatan dan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini;

- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Telekomunikasi;

- Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

- Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Tugas Akhir ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu.

Depok, Agustus 2023

Penulis

RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN GUDANG TEMBAKAU BERBASIS APLIKASI ANDROID

# ABSTRAK

Sebelum tembakau diproses menjadi suatu produk diperlukan penyimpanan tembakau yang disebut juga gudang. Kualitas tembakau dapat terjaga selama kondisi suhu dan kelembaban ruang sesuai dengan kebutuhan tembakau. Maka diperlukan sistem yang dapat memantau suhu dan kelembaban Gudang tembakau. Kondisi suhu dalam Gudang akan diatur sebaik mungkin dalam range 27-32°C sedangkan kelembaban dalam range 50-70%RH. Pada tugas akhir kali ini dibuatnya sistem pemantauan suhu dan kelembaban gudang tembakau untuk mempermudah dalam menghidupkan kipas dan lampu dalam gudang. Sistem terintegrasi dengan mikrokontroler yang terhubung dengan Android Studio untuk mengetahui kondisi suhu dan kelembaban Gudang dan dapat menghidupkan atau mematikan lampu atau kipas berdasarkan suhu dan kelembaban gudang. Pengiriman data dari ESP32 yang terkoneksi internet ke Firebase yang selanjutnya akan diterima oleh aplikasi android.

Kata kunci: Android, ESP, Firebase, Kelembaban, Suhu

DESIGN AND DEVELOPMENT OF TOBACCO WAREHOUSE TEMPERATURE AND HUMIDITY MONITORING SISTEM BASED ON ANDROID APPLICATION

# ABSTRACT

Before tobacco is processed into a product, it requires tobacco storage which is also called a warehouse. The quality of tobacco can be maintained as long as the temperature and humidity conditions of the room meet the needs of tobacco. So we need a sistem that can monitor the temperature and humidity of the tobacco warehouse. The temperature conditions in the Warehouse will be regulated as best as possible within the range of 27-32°C. In this final project, a temperature and humidity monitoring sistem for a tobacco warehouse is made. The sistem is integrated with a microcontroller that is connected to Android Studio to determine the temperature and humidity conditions in the Warehouse and the Firebase database to store data on the server. Sending data from the microcontroller to Firebase via ESP which will then be received by the Android application.

Keywords: Android, ESP, Firebase, Humidity, Temperature

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv

KATA PENGANTAR	v

ABSTRAK	vi

ABSTRACT	vii

DAFTAR ISI	viii

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xii

DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan Masalah	1

1.3	Tujuan	2

1.4	Luaran	2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3

2.1	Gudang tembakau	3

2.2	NodeMCU ESP32	3

2.3	DHT11	4

2.4	Relay modul	5

2.5	Smartphone android	6

2.6	Android Studio	6

2.7	Firebase	7

2.8	Power supply	8

2.9	Parameter Kinerja LTE	9

2.10	Quality of service (QoS)	10

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI	13

3.1	Rancangan alat	13

3.1.1	Deskripsi alat	13

3.1.2	Cara kerja alat	13

3.1.3	Spesifikasi alat	17

3.1.4	Diagram Blok	18

3.1.5	Ilustrasi sistem	19

3.2	Realisasi Alat	20

3.2.1	Realisasi catu daya	20

3.2.2	Realisasi Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau	21

3.2.3	Pembuatan program ESP32	24

3.2.4	Realisasi Real-Time Database Firebase	28

3.2.5	Realisasi aplikasi android	32

BAB IV PEMBAHASAN	50

4.1	Pengujian Pengujian Catu daya	50

4.1.1	Deskripsi Pengujian Catu daya	50

4.1.2	Prosedur pengujian Catudaya	50

4.1.3	Hasil Pengujian Catu Daya	51

4.1.4	Analisa pengujian catu daya	51

4.2	Tes Ping ESP32	51

4.2.1	Deskripsi Tes Ping ESP32	51

4.2.2	Prosedur Tes Ping ESP32	51

4.2.3	Hasil Tes Ping ESP32	52

4.2.4	Analisa Hasil Tes Ping ESP32	53

4.3	Pengujian Kualitas DHT11	53

4.3.1	Deskripsi Pengujian Kualitas DHT11	53

4.3.2	Prosedur Pengujian Kualitas DHT11	53

4.3.3	Hasil Pengujian Kualitas DHT11	53

4.4	Pengujian Kualitas Relay	54

4.4.1	Deskripsi Pengujian Kualitas Relay	54

4.4.2	Prosedur Pengujian Kualitas Relay	54

4.4.3	Hasil Pengujian Kualitas Relay	55

4.5	Pengujian Sistem Keseluruhan	55

4.5.1	Deskripsi Pengujian Sistem Keseluruhan	55

4.5.2	Prosedur Pengujian Sistem Keseluruhan	55

4.5.3	Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan	56

4.6	Pengujian Aplikasi Android	56

4.6.1	Deskripsi Pengujian Aplikasi Android	56

4.6.2	Prosedur Pengujian Aplikasi Android	56

4.6.3	Hasil Pengujian Aplikasi Android	57

4.7	Pengujian kecepatan internet, RSRQ dan RSRP	60

4.7.1	Prosedur pengujian kecepatan internet, RSRP dan RSRQ	61

4.7.2	Hasil pengujian kecepatan internet, RSRP dan RSRQ	61

4.7.3	Analisa data hasil pengujian	62

4.8	Pengujian QoS (Quality of Service)	63

4.8.1	Prosedur pengujian QoS	63

4.8.2	Data hasil pengujian QoS	64

4.8.3	Analisa data pengujian QoS	65

BAB V PENUTUP	66

5.1	Simpulan	66

5.2	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

LAMPIRAN	69

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 NodeMCU ESP	4

Gambar 2.3 DHT11	5

Gambar 2. 4 Modul relay 2-channel	5

Gambar 2.5 Smartphone Android	6

Gambar 2.6 Rangkaian power supply	9

Gambar 3. 1 Flowchart sistem pemantauan berbasis aplikasi android	15

Gambar 3. 2 flowchart sistem pemantauan kelembaban Gudang tembakau berbasis aplikasi android mode manual.	16

Gambar 3. 3 Diagram Blok Sistem Pemantauan kondisi suhu dan kelembaban Gudang tembakau	19

Gambar 3.4 Ilustrasi Sistem Pemantauan kondisi suhu dan kelembaban Gudang tembakau	19

Gambar 3. 5 Desain skematik power supply 5V	20

Gambar 3. 6 Rangkaian power supply 5V	21

Gambar 3. 7 Skematik keseluruhan alat	22

Gambar 3. 8 Skematik relay 2-channel	23

Gambar 3. 9 Skematik DHT11	23

Gambar 3. 10 Foto perangkat yang sudah terpasang	24

Gambar 3. 11 Flowchart pembuatan realtime database Firebase	29

Gambar 3. 12 Halaman Firebase Console	30

Gambar 3. 13 Buat project firebase	30

Gambar 3. 14 rules realtime database Firebase	31

Gambar 3. 15 Tampilan real-time database firebase	31

Gambar 3. 16 flowchart aplikasi android sistem pemantauan gudang	32

Gambar 3. 17 Aplikasi terhubung ke Firebase	33

Gambar 3. 18 tampilan splashscreen aplikasi sistem pemantauan	35

Gambar 3. 19 Tampilan home page aplikasi sistem pemantauan	37

Gambar 3. 20 Tampilan main activity aplikasi sistem pemantauan	45

Gambar 4. 1 Hasil Pengukuran Catu Daya	51

Gambar 4. 2 Hasil Tes Ping ESP32	52

Gambar 4. 3 Hasil Pengujian DHT11	54

Gambar 4. 4 Hasil Tes Kualitas Relay	55

Gambar 4. 5 Hasil Program Sistem Keseluruhan	56

Gambar 4. 6 Hasil Pembuatan Firebase	57

Gambar 4. 7 Halaman Aplikasi	58

Gambar 4. 8 Mode Auto	59

Gambar 4. 9 Mode Manual dalam Aplikasi	60

Gambar 4. 10 Hasil pengujian Speedtest	61

Gambar 4. 11 Hasil RSRP dan RSRQ menggunakan aplikasi Cell Tower	62

Gambar 4. 12 Hasil pengukuran QoS	63

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Range Parameter RSRP	9

Tabel 2. 3 Kategori Throughtput	11

Tabel 2. 4 Kategori Packet Loss	11

Tabel 2. 5 Kategori Delay	11

Tabel 3. 1 Pin Sensor yang terhubung ke ESP32	21

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian DHT11	54

Tabel 4. 1 Hasil pengujian Speedtest dan Cell Tower	62

Tabel 4. 2  Hasil pengambilan data Qos dari Wireshark	64

# DAFTAR LAMPIRAN

Skematik Keseluruhan Alat…………………………………………………..L-1

Skematik Power Supply………………………………………………………L-2

Chasing Power Supply………………………………………………………..L-3

Desain Alat…………………………………………………………………...L-4

Sketch Program Alat………………………………………………………….L-5

Sketch aplikasi Android………………………………………………………L-6

Dokumentasi…...……………………………………………………………..L-7

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Industri tembakau merupakan salah satu industri dengan pengaruh ekonomi yang besar di Indonesia. Namun dalam proses penyimpanannya harus memerhatikan kondisi suhu dan kelembaban Gudang penyimpanan tembakau guna tercapai tembakau yang berkualitas. Biasanya kondisi suhu pada penyimpanan tembakau berkisar dari 27-32oC dan kelembaban berkisar dari 50-70% RH.

Dalam proses pemantauan keadaan suhu dan kelembaban Gudang tembakau  yang masih menggunakan termometer ruangan mengharuskan pekerjanya untuk mengecek setiap saat ke dalam Gudang. Namun tidak memungkinkan untuk pekerja dapat memantau gudang selama 24 jam. Maka dari itu supaya pekerja mudah dalam pemantauan dimana pun secara real time. Oleh karena itu pengusul membuat sistem pemantauan suhu dan kelembaban gudang tembakau menggunakan aplikasi android.

Maka penggunaan fungsi DHT11 dapat mengukur suhu dan kelembaban di dalam ruangan dengan bantuan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontrollernya. Adapun jika kondisi suhu dan kelembaban tidak sesuai dapat distabilkan oleh lampu ataupun kipas yang dapat menstabilkan kondisi Gudang dengan bantauan relay. Untuk lampu dan kipas dapat dinyalakan otomatis ataupun manual.

Jika ingin menyalakan lampu dan kipas secara otomatis cukup melalui aplikasi dan manual langsung pada tombol yang terdapat pada aplikasi android. Untuk  itu maka pengusul membuat tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau  Berbasis Aplikasi  Android”.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tugas ini adalah sebagaimana berikut:

- Bagaimana merancang hardware dan aplikasi alat Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau Berbasis Aplikasi Android ?

- Bagaimana merealisasi alat sistem pemantauan suhu dan kelembaban gudang tembakau ?

- Bagaimana menguji hardware dan aplikasi alat serta kecepatan dan kualitas layanan jaringan internet ?

## Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan perancangan alat sistem pemantauan suhu dan kelembaban Gudang tembakau berbasis aplikasi android.

- Melakukan pembuatan dan realisasi alat sistem pemantauan suhu dan kelembaban Gudang tembakau berbasis aplikasi android.

- Mampu menguji hardware dan aplikasi alat serta jaringan internet.

## Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah:

- Alat sistem pemantauan suhu dan kelembaban Gudang tembakau berbasis aplikasi android

- Laporan Tugas Akhir prodi Teknik Telekomunikasi

- Jurnal ilmiah kampus

# TINJAUAN PUSTAKA

## Gudang tembakau

Tembakau merupakan tanaman yang daunnya dimanfaatkan untuk bahan baku merokok. Daun tembakau terdapat kandungan nikotin yaitu zat adiktif dan juga sebagai bahan dasar sebagai bahan dasar untuk insektisida. Tembakau merupakan hasil tanaman Nicotiana tobacum L. dengan daun sebagai bagian yang dipanen.

Biasanya bahan baku tembakau disimpan didalam Gudang sebelum diolah menjadi rokok. Gudang tembakau memiliki kondisi suhu dan kelembaban yang harus dijaga supaya tembakau dapat terjaga kualitasnya. Suhu yang telah ditentukan rata-rata dalam range 27-32 oC dan untuk kelembaban Gudang sendiri dalam range 50-70%RH.

## NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3,3V dengan memiliki tiga mode wifi yaitu station, access point dan both (keduanya). Modul ini dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin bergantung pada jenis ESP yang digunakan. Modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroller apapun karena sudah memiliki perlengkapan layaknya mikrokontroller. Menggunakan AT Command sebagai firmware default dan perangkat ini berbasis open source.

Gambar 2.1 NodeMCU ESP

Sumber: https://www.ardutech.com, 2022

Spesifikasi nodeMCU ESP:

- Jumlah pin : 32 meliputi pin tegangan dan GPIO.

- 15 pin ADC (Analog to Digital Converter)

- 3 UART Interface

- 3 SPI Interface

- 2 I2C Interface

- 16 pin PWM (Pulse Width Modulation)

- 2 pin DAC (Digital to Analog Converter

## DHT11

DHT11 adalah sebuah sensor yang mampu mengukur suhu dan kelembaban ruangan. DHT11 dapat deprogram dengan baik oleh Arduino ataupun  ESP32.

- Tegangan operasi 3.3-5V

- Arus maks 2.5mA

- Range pengukuran kelembaban 20-80% dengan akurasi 5%

- Range pengukuran suhu 0°-50°C dengan akurasi 2°C

- Kecepatan pengambilan sample tidak lebih dari 1Hz per detik

Gambar 2.2 DHT11

Sumber: www.mahirelektro.com, 2021

## Relay modul

Relay modul merupakan salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik unntuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi ON ke OFF atau sebaliknya memanfaatkan tenaga listrik. Berbeda dengan saklar atau switch biasa yang menggunakan cara manual. Fungsi relay sebagai saklar otomatis, dimana ia dapat bekerja otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan. Kebanyakan relay modul menggunakan tegangan 5VDC untuk bekerja. Jenis-jenis relay beranekaragam seperti single-channel, 2-channel dan banyak lainnya.

Gambar 2. 3 Modul relay 2-channel

Sumber: www.ditempel.com, 2021

Berdasarkan gambar diatas relay module memiliki pin output sebagai berikut:

- COM (Common)

Pin yang wajib dihubungkan dari salah satu ujung kabel suatu komponen.

- NO (Normally Open)

Pin yang menguhubungkan kabel yang satunya bila menginginkan kondisi awal yang open atau terbuka karena kondisi arus listrik terputus.

- NC (Normally Close)

Pin yang menghubungkan kabel yang satunya bila menginginkan kondisi awal close atau tertutup karena kondisi arus listrik tersambung.

## Smartphone android

Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh, seperti tablet atau smartphone. Jadi, android digunakan dengan sentuhan, gesekan ataupun ketukan pada layar gadget.

Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini diperangkatnya tanpa lisensi alias gratis.

Begitupun dengan para pembuat aplikasi, mereka bebas membuat aplikasi dengan kode-kode sumber yang dikeluarkan Google. Dengan seperti itu android memiliki jutaan support aplikasi gratis/berbayar yang dapat diunduh melalui Google Play (Prawiro, 2018). Gambar 2.2 merupakan bentuk fisik Smartphone Android.

Gambar 2.4 Smartphone Android

Sumber: android.com, 2023

## Android Studio

Android studio adalah Integrated Development Environment (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android, yang didasarkan pada IntelliJ IDEA . Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang andal (Catur Wibowo, Dimas, 2019). Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi android, seperti:

- Sistem build berbasis Gradle yang fleksibel.

- Emulator yang cepat dan kaya fitur.

- Lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android.

- Terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi

- Template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan mengimpor kode sampel

- Framework dan alat pengujian yang lengkap

- Alat lint untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya

- Dukungan C++ dan NDK

- Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, yang memudahkan integrasi Google Cloud Messaging dan App Engine.

## Firebase

Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Backend as a Service (BaaS) merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer (Intern, Dicoding. 2020). Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend.

Singkat cerita mengenai sejarah dari Firebase didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Produk Firebase yang pertama kali adalah Realtime Database. Realtime Database digunakan developer untuk menyimpan data dan synchronize ke banyak user. Kemudian ia berkembang sebagai layanan pengembang aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database adalah database yang di-host melalui cloud. Data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap user yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan kamu dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Ketika membuat aplikasi lintas-platform/multiplatform menggunakan SDK Android, iOS, dan juga JS (JavaScript), semua pengguna akan berbagi sebuah instance Realtime Database dan menerima update data secara serentak dan otomatis.

Kemampuan lain dari Firebase Realtime Database adalah tetap responsif bahkan saat offline karena SDK Firebase Realtime Database menyimpan data langsung ke disk device atau memori lokal. Setelah perangkat terhubung kembali dengan internet, perangkat pengguna (user) akan menerima setiap perubahan yang terjadi.

## Power supply

Power supply adalah suatu  rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penyedia sumber energi listrik untuk perangkat elektronika, dalam hal ini energi listrik tegangan DC. Komponen yang terdapat pada rangkaian power supply adalah transformator, penyearah, filter, dan regulator. Transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sehingga dapat dikelola oleh IC regulator. Diode bridge berfungsi sebagai penyearah tegangan AC menjadi tegangan DC.

Kemudian filter berfungsi menyaring tegangan ripple yang masih bocor sehingga arus yang dikeluarkan dari penyearah menjadi rata. Filter yang biasa digunakan ialah kapasitor ELCO.  Regulator berperan untuk menstabilkan tegangan yang keluar dari filter tadi. Biasanya regulator yang dapat digunakan adalah IC regulator 78xx atau transistor.

Apabila menginginkan  tegangan output power supply yang bervariasi seperti 5VDC, 9VDC, dan 12VDC dapat ditentukan dari output dengan saklar transformator. Dapat dilihat pada gambar 2.3 rangkaian power supply tersebut.

Gambar 2.5 Rangkaian power supply

Sumber: www.circuits-diy.com, 2022.

## Parameter Kinerja LTE

Long Term Evolution (LTE) merupakan suatu layanan dengan kemampuan tinggi, yang diperkenalkan oleh (3GPP) The Third Generation Partnership Project. LTE berfungsi sebagai suatu perangkat tambahan pada jaringan Universal Mobile Telecommunications Sistem. Disamping itu keunggulan secara umum Long Term Evolution dapat memberikan kecepatan akses maksimal hingga 50 Mbps saat melakukan uplink. Sedangkan saat melakukan downlink kecepatan akses maksimal yang diberikan hingga 100 Mbps (Paramartha, 2019).

- Parameter Reference Signal Received Power (RSRP)

RSRP merupakan parameter kuat signal dari jaringan LTE yang diterima oleh user equipment. Parameter ini berfungsi menentukan titik-titik saat terjadi handover, dan mengetahui luas jangkauan dari sektor antena pada suatu eNodeB. Range parameter RSRP ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Range Parameter RSRP

| Warna | Nilai RSRP (dBm) | keterangan |
| --- | --- | --- |
|  | < -60 | Luar biasa |
|  | -60 s/d -70 | Sangat baik |
|  | -70 s/d -80 | Baik |
|  | -80 s/d -90 | Normal |
|  | -90 s/d -110 | Buruk |
|  | -110 s/d -120 | Sangat Buruk |

Sumber: Paramartha, 2019

- Parameter Reference Signal Received Quality (RSRQ)

RSRQ merupakan kualitas sinyal yang membantu parameter RSRP saat terjadi handover. Selain itu parameter RSRQ di definisikan sebagai rasio antara jumlah resource block terhadap rata-rata daya linier yang terima oleh user termasuk daya dari serving cell, noise, dan interferensi. Range parameter RSRP ditunjukkan pada gambar 2.2.

Gambar 2. 6 Range Parameter RSRP

Sumber: Paramartha, 2019

## Quality of service (QoS)

Quality of service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefenisikan karakteristik dan sifat dari satu layanan. Parameter-parameter QoS adalah sebagai berikut (Muchlisin Riadi, 2019) :

- Throughput

Throughput adalah kecepatan (rate) transfer data efektif yang diukur dalam bit per second (bps). Formula untuk menghitung throughput adalah sebagai berikut (ETSI, 1999) :

| Throughput=Jumlah data yang dikirimWaktu pengiriman data | (2.1) |
| --- | --- |

Untuk menentukan besar  throughput yang diukur dapat menyesuaikan data hasil pengukuran throughput yaitu perbandingan jumlah data yang dikirim dengan waktu pengiriman data dengan kategori pada Tabel 2.3. Dalam kategori tersebut indeks paling bagus diatas 2,1Mbps dan terburuk 0-338kbps.

Tabel 2. 3 Kategori Throughtput

| Kategori Throughput | Throughput (kbps) | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Bad Poor Fair Good Excelent | 0 – 338 338 – 700 700 – 1.200 1.200 – 2,1 Mbps > 2,1 Mbps | 0 1 2 3 4 |

Sumber: ETSI, 1999

- Packet Loss

Packet loss merupakan parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Kategori packet loss ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 4 Kategori Packet Loss

| Kategori Degredasi | Packet Loss (%) | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat Bagus | 0 | 4 |
| Bagus | 3 | 3 |
| Sedang | 15 | 2 |
| Jelek | 25 | 1 |

Sumber: ETSI, 1999

Untuk menentukan suatu jaringan sudah baik atau belum dapat menyesuaikan data packet loss yang diukur dengan kategori pada Tabel 2.2. Formula untuk menghitung packet loss adalah sebagai berikut (ETSI, 1999) :

| Packet loss= Paket data dikirim-Paket data diterimaPaket data dikirim x 100 % | (2.2) |
| --- | --- |

- Delay (Latency)

Merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congestion atau waktu proses yang lama. Kategori delay ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 5 Kategori Delay

| Kategori Lantensi | Besar Delay (ms) | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat Bagus | < 150 ms | 4 |
| Bagus | 150 ms s/d 320 ms | 3 |
| Sedang | 320 ms s/d 450 ms | 2 |
| Jelek | > 450 ms | 1 |

Sumber: ETSI, 1999

Untuk menentukan suatu jaringan sudah baik atau belum bisa dengan menyesuaikan data delay yang diukur dengan kategori yang ada pada Tabel 2.3. Formula untuk menghitung delay adalah sebagai berikut (ETSI, 1999) :

| Delay=waktu pengiriman datapaket yang diterima | (2.3) |
| --- | --- |

# PENUTUP

## Simpulan

Simpulan yang dapat dibuat dari hasil pembuatan tugas akhir “Rancang Bangun Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau Berbasis Aplikasi Android” adalah sebagai berikut:

- Dalam perancangan catudaya dibuat dahulu skematiknya yang kemudian akan dibuat layout PCB dan casing catu daya itu sendiri. Kemudian dalam perancangan sistem alat dibuat dahulu skematik untuk hubungan pin perangkat yang digunakan dengan mikrokontroller. Terakhir perancangan aplikasi dibuat menggunakan aplikasi android.

- Setelah perancangan, dilakukan pembuatan catudaya dengan output tegangan 4,95V. Program untuk sistem keseluruhan dibuat agar mode dalam keadaaan auto, suhu dan kelembaban sebagai trigger relay. Sedangkan mode manual menggunakan button aplikasi sebagai trigger relay. Kemudian pembuatan alat dilakukan dengan hubungkan pin antara hardware yang digunakan.

- Hasil pembuatan alat adalah sistem bekerja sesuai program alat dan perangkat dapat bekerja dengan maksimal. Lalu aplikasi yang telah dibuat dapat menampilkan data dari mikrokontroller dan menghidupkan lampu serta kipas. Hasil saat keadaan auto suhu 33,8°C dan kelembaban 49%RH sehingga kipas hidup ditunjukkan pada status kipas yang ON. Hasil pada pengujian kecepatan internet menggunakan provider IM3 untuk download adalah 12,4 Mbps dan upload adalah 10,9 Mbps. Kemudian setelah pengujian kualitas layanan internet (QoS) didapatkan delay yang kecil yaitu 8.26 ms, throughput 110.560 Kb/s serta packet loss 0%.

## Saran

Saran yang dapat diberikan dari alat yang sudah dibuat adalah dalam penggunaan jenis tipe data untuk komunikasi data antara firebase dan aplikasi android harus menggunakan jenis yang sama, karena jika tidak dapat memungkinkan aplikasi akan error saat running aplikasi.

# DAFTAR PUSTAKA

Admin. (26 Mei 2021). “Cara Kerja Modul Relay Untuk Penggunaan Aplikasi Arduino”. https://www.ditempel.com/2021/05/cara-kerja-modul-relay-untuk-penggunaan.html [10 Mei 2023]

M. Habib Al Khairi. (17 April 2021). “Cara mengukur suhu dan kelembaban dengan DHT11 dan arduino”. https://www.mahirelektro.com/2020/02/tutorial-menggunakan-sensor-DHT11-pada-Arduino.html/ [8 Mei 2023]

Catur Wibowo, Dimas. (2019).”Apa itu Android Studio dan Android SDK?”. https://www.dicoding.com/ [14 Mei 2023]

Intern, Dicoding. (2020).”Apa itu Firebase? Pengertian, Jenis-Jenis, dan Fungsi Kegunaannya”. https://www.dicoding.com/ [14 Mei 2023]

# LAMPIRAN

| 01 | SKEMATIK KESELURUHAN SISTEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO – POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |  | Digambar | Elyas Agrianto |
|  |  | Diperiksa | Shita Fitria N, S.T., MT. |
|  |  | Tanggal | .......... Juli 2023 |

| 03 | SKEMATIK POWER SUPPLY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO – POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |  | Digambar | Elyas Agrianto |
|  |  | Diperiksa | Shita Fitria N, S.T., MT. |
|  |  | Tanggal | .......... Juli 2023 |

| 02 | TAMPILAN CHASING POWER SUPPLY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO – POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |  | Digambar | Elyas Agrianto |
|  |  | Diperiksa | Shita Fitria N, S.T., MT. |
|  |  | Tanggal | .......... Juli 2023 |

| 04 | DESAIN ALAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO – POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |  | Digambar | Elyas Agrianto |
|  |  | Diperiksa | Shita Fitria N, S.T., MT. |
|  |  | Tanggal | .......... Juli 2023 |

Sketch Program ESP32

#include <WiFi.h>

#include <FirebaseESP32.h>

#include <DHT.h>

// Replace with your network credentials

const char* WIFI_SSID = "el diablo";

const char* WIFI_PASSWORD = "janganlupamandi";

// Replace with your Firebase project credentials

#define FIREBASE_HOST "https://test-project-ta-56880-default-rtdb.firebaseio.com"

#define FIREBASE_AUTH "sT11kfFrECRq4jbHauMJxWIgBNzXyowWP1hCWxNB"

#define DHT_PIN1 13    // Pin untuk sensor DHT11 pertama

#define DHT_PIN2 22    // Pin untuk sensor DHT11 kedua

#define RelayLampu 4   // Pin untuk relay channel 1

#define RelayKipas 15  // Pin untuk relay channel 2

DHT dht1(DHT_PIN1, DHT11);

DHT dht2(DHT_PIN2, DHT11);

FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth;

FirebaseConfig config;

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht1.begin();

dht2.begin();

pinMode(RelayLampu, OUTPUT);

pinMode(RelayKipas, OUTPUT);

digitalWrite(RelayLampu, HIGH);

digitalWrite(RelayKipas, HIGH);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Connecting to Wi-Fi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println("Connected to Wi-Fi!");

Serial.println(WiFi.localIP());

Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);

}

void loop() {

// Baca suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 pertama dan kedua

float suhu = dht1.readTemperature();

float kelembaban = dht2.readHumidity();

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(suhu);

Serial.print("*C");

Serial.print("Humidity: ");

Serial.print(kelembaban);

Serial.println("%RH");

delay(1000);

// Baca data trigger button dari Firebase

Firebase.getString(fbdo, "Mode");

String mode = fbdo.stringData();

Firebase.getString(fbdo, "button_lampu");

String button_lampu = fbdo.stringData();

Firebase.getString(fbdo, "button_kipas");

String button_kipas = fbdo.stringData();

// Jika trigger button aktif, atur relay berdasarkan data dari sensor DHT11

if (mode == "AUTO") {

Serial.println("MODE:" + mode);

if (suhu > 32) {

digitalWrite(RelayKipas, LOW);

Serial.println("KIPAS ON");

if (kelembaban > 70) {

digitalWrite(RelayLampu, LOW);

Serial.println("LAMPU ON");

} else {

digitalWrite(RelayLampu, HIGH);

Serial.println("LAMPU OFF");

}

} else if (suhu < 27) {

digitalWrite(RelayLampu, LOW);

Serial.println("LAMPU ON");

if (kelembaban < 50) {

digitalWrite(RelayKipas, LOW);

Serial.println("KIPAS ON");

} else {

digitalWrite(RelayKipas, HIGH);

Serial.println("KIPAS OFF");

}

} else {

digitalWrite(RelayLampu, HIGH);

digitalWrite(RelayKipas, HIGH);

}

} else if (mode == "MANUAL") {

Serial.println("MODE:" + mode);

if (button_lampu == "ON") {

Serial.println("lampu ON");

digitalWrite(RelayLampu, LOW);

} else {

Serial.println("lampu OFF");

digitalWrite(RelayLampu, HIGH);

}

if (button_kipas == "ON") {

Serial.println("kipas ON");

digitalWrite(RelayKipas, LOW);

} else {

Serial.println("kipas OFF");

digitalWrite(RelayKipas, HIGH);

}

} else {

digitalWrite(RelayKipas, HIGH);

digitalWrite(RelayLampu, HIGH);

Serial.println("No Data Found");

}

int statuslampu = digitalRead(RelayLampu);

int statuskipas = digitalRead(RelayKipas);

statuslampu = !statuslampu;

statuskipas = !statuskipas;

Firebase.setFloat(fbdo, "suhu", suhu);

Firebase.setFloat(fbdo, "kelembaban", kelembaban);

Firebase.setInt(fbdo, "kipas", statuskipas);

Firebase.setInt(fbdo, "lampu", statuslampu);

}

Activity_splash_screen.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:background="@color/black"
    tools:context=".SplashScreen">

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="50dp"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau"
                android:textSize="32dp"
                android:textAlignment="center"
                android:textColor="#FFA500"/>
        </LinearLayout>
    </RelativeLayout>
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_horizontal">

            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="220dp"
                android:gravity="center_vertical">

                <ImageView
                    android:layout_width="200dp"
                    android:layout_height="120dp"
                    android:src="@mipmap/ic_homepage" />
            </LinearLayout>

        </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="480dp"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="WELCOME"
                android:textSize="40dp"
                android:textColor="#FFA500"/>
        </LinearLayout>
    </RelativeLayout>
</RelativeLayout>

SplashScreen.java

package com.example.pemantauansuhukelembabangudang;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.view.View;
import android.view.Window;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

public class SplashScreen extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_splash_screen);
        int Splash_Time = 3200; // waktu menampilkan splashscreen 3 detik
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                Intent intent = new Intent(SplashScreen.this, HomeActivity.class);
                SplashScreen.this.startActivity(intent);
                SplashScreen.this.finish();
            }
        }, Splash_Time);
    }
}

Activity_home.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:background="@color/black"
    tools:context=".HomeActivity">

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="50dp"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Tembakau"
                android:textSize="32dp"
                android:textAlignment="center"
                android:textColor="#FFA500"/>
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="220dp"
            android:gravity="center_vertical">

            <ImageView
                android:layout_width="200dp"
                android:layout_height="120dp"
                android:src="@mipmap/ic_homepage" />
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="500dp"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:id="@+id/nextButton">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <Button
                android:id="@+id/next"
                android:layout_width="150dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:background="#FFA500"
                android:text="MASUK"
                android:textSize="20dp" />
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>
</RelativeLayout>

HomeActivity.java

package com.example.pemantauansuhukelembabangudang;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;

public class HomeActivity extends AppCompatActivity {

    Button next;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_home);

        next = (Button) findViewById(R.id.next);
        next.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent nextMain = new Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);
                startActivity(nextMain);
            }
        });
    }


}

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:background="#FFA500"
    tools:context=".MainActivity">

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

        <TextView
            android:id="@+id/text_view_date"
            android:layout_width="250dp"
            android:layout_height="32dp"
            android:textColor="@color/black"
            android:textStyle="bold"
            android:text="Date"
            android:textSize="20dp"/>
    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/mode"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="70dp"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="70dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:text="Mode"
                android:textColor="@color/black"
                android:textStyle="bold"
                android:gravity="center_vertical"
                android:textSize="20dp"/>
            <Button
                android:id="@+id/ManualMode"
                android:layout_width="90dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:background="@color/white"
                android:text="MANUAL"/>

            <Button
                android:id="@+id/AutoMode"
                android:layout_width="90dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/white"
                android:background="@color/black"
                android:text="AUTO"/>
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>
    <RelativeLayout
        android:id="@+id/temperature"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@id/mode"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <ImageView
                android:layout_width="100dp"
                android:layout_height="70dp"
                android:src="@mipmap/ic_temperature"/>

            <TextView
                android:id="@+id/TempValue"
                android:layout_width="70dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="20dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:gravity="center_vertical"
                android:text="0"/>
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/humidity"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@id/temperature"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <ImageView
                android:layout_width="100dp"
                android:layout_height="70dp"
                android:src="@mipmap/ic_humidity"/>

            <TextView
                android:id="@+id/HumValue"
                android:layout_width="90dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="20dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:gravity="center_vertical"
                android:text="0"/>
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/kipas"
        android:layout_marginTop="40dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@id/humidity"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="@string/Kipas"
                android:textSize="20dp"/>
            <Button
                android:id="@+id/OnKipas"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:background="@color/lime"
                android:textStyle="bold"
                android:text="ON"/>
            <Button
                android:id="@+id/OffKipas"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:background="@color/red"
                android:textStyle="bold"
                android:text="OFF"/>
        </LinearLayout>
    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/lampu"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_below="@id/kipas"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="@string/Lampu"
                android:textSize="20dp"/>
            <Button
                android:id="@+id/OnLampu"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:background="@color/lime"
                android:textStyle="bold"
                android:text="ON"/>
            <Button
                android:id="@+id/OffLampu"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="10dp"
                android:textColor="@color/black"
                android:background="@color/red"
                android:textStyle="bold"
                android:text="OFF"/>
        </LinearLayout>
    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/Status"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:layout_below="@+id/lampu"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="@string/Kipas"
                android:textSize="20dp"/>

            <TextView
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="32dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="@string/Lampu"
                android:textSize="20dp"/>
        </LinearLayout>

    </RelativeLayout>

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/Status2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="32dp"
        android:layout_below="@+id/Status"
        android:gravity="center_horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center_vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/statusKipas"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="ON"
                android:background="@color/purple_200"
                android:textSize="20dp"/>

            <TextView
                android:id="@+id/statusLampu"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="50dp"
                android:layout_marginLeft="32dp"
                android:gravity="center"
                android:textStyle="bold"
                android:textColor="@color/black"
                android:text="ON"
                android:background="@color/purple_200"
                android:textSize="20dp"/>

<TextView
    		 android:id="@+id/statusMode"
    		 android:layout_width="125dp"
    		 android:layout_height="50dp"
    		 android:layout_marginLeft="32dp"
    		 android:gravity="center"
    		 android:textStyle="bold"
    		 android:textColor="@color/black"
    		 android:text="MANUAL"
    		 android:background="@color/teal_200"
    		 android:textSize="20dp"/>

</LinearLayout>

    </RelativeLayout>
</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.example.pemantauansuhukelembabangudang;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Locale;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    Button lampuOn;
    Button lampuOff;
    Button kipasOn;
    Button kipasOff;
    Button modeAuto;
    Button modeManual;
    TextView nilaiTemp;
    TextView nilaiHum;
    TextView stLampu;
    TextView stKipas;
    TextView stMode;

    private TextView dateTextView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        stKipas = (TextView) findViewById(R.id.statusKipas);
        stLampu = (TextView) findViewById(R.id.statusLampu);
        stMode = (TextView) findViewById(R.id.statusMode);
        nilaiTemp = (TextView) findViewById(R.id.TempValue);
        nilaiHum = (TextView) findViewById(R.id.HumValue);
        lampuOn = (Button) findViewById(R.id.OnLampu);
        lampuOff = (Button) findViewById(R.id.OffLampu);
        kipasOn = (Button) findViewById(R.id.OnKipas);
        kipasOff = (Button) findViewById(R.id.OffKipas);
        modeAuto = (Button) findViewById(R.id.AutoMode);
        modeManual = (Button) findViewById(R.id.ManualMode);

        //membaca waktu
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("EEEE, MMMM dd, yyyy - HH:mm:ss", Locale.getDefault());
        String currentDate = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL).format(calendar.getTime());
        TextView textViewDate = findViewById(R.id.text_view_date);
        textViewDate.setText(currentDate);

        //membaca nilai suhu
        FirebaseDatabase databasenilaiTemp = FirebaseDatabase.getInstance();
        DatabaseReference nilaiTemperature = databasenilaiTemp.getReference("suhu");
        nilaiTemperature.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {
                float Suhu = snapshot.getValue(float.class);
                nilaiTemp.setText(Suhu+"°C");

            }
            @Override
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

            }
        });
        //membaca nilai kelembaban
        FirebaseDatabase databasenilaiHum = FirebaseDatabase.getInstance();
        DatabaseReference nilaiHumidity = databasenilaiHum.getReference("kelembaban");
        nilaiHumidity.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {
                float Kelembaban = snapshot.getValue(float.class);
                nilaiHum.setText(Kelembaban+"%RH");
            }
            @Override
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

            }
        });
        //Mengaktifkan mode manual
        modeManual.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseModeManual = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseModeManual.getReference("Mode");
                myRef.setValue("MANUAL");
                stMode.setText("MANUAL");
            }
        });
        //Mengaktifkan mode otomatis
        modeAuto.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseModeAuto = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseModeAuto.getReference("Mode");
                myRef.setValue("AUTO");
                stMode.setText("AUTO");
            }
        });
        //Menyalakan kipas
        kipasOn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseAktifkanKipas = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseAktifkanKipas.getReference("button_kipas");
                myRef.setValue("ON");
            }
        });
        //Mematikan kipas
        kipasOff.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseAktifkanKipas = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseAktifkanKipas.getReference("button_kipas");
                myRef.setValue("OFF");
            }
        });
        //Status kipas
        FirebaseDatabase statusKipas = FirebaseDatabase.getInstance();
        DatabaseReference statusRelayKipas = statusKipas.getReference("kipas");
        statusRelayKipas.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {
                int statusKipas = snapshot.getValue(Integer.class);
                if (Integer.valueOf(statusKipas)==1) {
                    stKipas.setText("ON");
                }
                else {
                    stKipas.setText("OFF");
                }
            }

            @Override
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

            }
        });
        //Menyalakan lampu
        lampuOn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseAktifkanLampu = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseAktifkanLampu.getReference("button_lampu");
                myRef.setValue("ON");
            }
        });
        //Mematikan lampu
        lampuOff.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                FirebaseDatabase databaseAktifkanLampu = FirebaseDatabase.getInstance();
                DatabaseReference myRef = databaseAktifkanLampu.getReference("button_lampu");
                myRef.setValue("OFF");
            }
        });
        //Status lampu
        FirebaseDatabase statusLampu = FirebaseDatabase.getInstance();
        DatabaseReference statusRelayLampu = statusLampu.getReference("lampu");
        statusRelayLampu.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
            @Override
            public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {
                int statusLampu = snapshot.getValue(Integer.class);
                if (Integer.valueOf(statusLampu)==1) {
                    stLampu.setText("ON");
                }
                else {
                    stLampu.setText("OFF");
                }
            }
            @Override
            public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

            }
        });
    }
}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    
    package="com.example.pemantauansuhukelembabangudang">
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_icon"
        android:label="@string/app_name"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.PemantauanSuhuKelembabanGudang"
        tools:targetApi="31">
        <activity
            android:name=".SplashScreen"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".HomeActivity"
            android:exported="true">
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
        </activity>
    </application>

</manifest>

Dokumentasi